| Noms : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prénoms : |  |  |  |
| Classe : |  |  |  |
| Date : |  |  |  |
| Note : /20 |  |  |  |

Problématique

Le système étudié est un destructeur d’aiguille électrique utilisé dans le milieu médical.

L’objectif de ce TP est de comprendre comment fonctionne ce mécanisme et d’analyser comment est transmis le mouvement du moteur électrique jusqu’à la lame.

Critères d’évaluation et barème

| Autonomie et quantité de travail | /3 |
| --- | --- |
| Maîtrise orale du sujet | /2 |

| Q1 : Classes d’équivalence cinématique | /3 |
| --- | --- |
| Q2 et Q3 : Graphe des liaisons et identification des liaisons | /3 |
| Q4 : Schéma cinématique en perspective | /5 |
| Q5 : Schéma cinématique plan | /4 |

Matériel nécessaire

- Poste informatique équipé du logiciel SOLIDWORKS.

- Notice d’utilisation de SOLIDWORKS.

- Destructeur d’aiguille (sous-ensemble)

Chaîne fonctionnelle – Fonctions étudiées : CONVERTIR, TRANSMETTRE, AGIR

CONVERTIR

TRANSMETTRE

AGIR

# Réalisation du schéma cinématique du mécanisme :

Q1 : Compléter les classes d’équivalence cinématique en utilisant la vue 3D filaire p.4 sans tenir compte motoréducteur. Colorier cette vue.

| {I} = {Carter, | En rouge |
| --- | --- |
| {II} = {Ecrou, | En bleu |
| {III} = {Vis} | En vert |

Q2 : Déterminer les liaisons (Nom et axe dans le repère p. 4) entre les classes d’équivalence cinématique.

|  | {I} | {II} | {III} |
| --- | --- | --- | --- |
| {I} |  |  |  |
| {II} |  |  |  |
| {III} |  |  |  |

Q3 : Tracer le graphe des liaisons.

y

Q4 : Compléter le schéma cinématique en perspective, en couleur.

z

x

(axe de la vis)

Q5 : Compléter le schéma cinématique dans le plan (x,y), en couleur.

y

x

(axe de la vis)

Groupe électromécanique

III

II

I

Motoréducteur (non étudié)

x

z

y

Motoréducteur

Flasque

Carter

Vis

Ecrou

Goupille

Lame mobile

Lame fixe

Socle